CISCO PACKET TRACER · SWITCHING LAB STP LOOP PREVENTION รายงานผลการสังเกตสถานะพอร์ตและกระบวนการ Convergence ของ Spanning Tree Protocol บนสวิตช์ 3 ตัว (S1 · S2 · S3)

PORT LED LEGEND

| ● GREEN · FORWARDING พอร์ตส่งข้อมูลได้ตามปกติ | ● ORANGE · BLOCKING พอร์ตถูกกันไว้ ป้องกันลูป |
| --- | --- |

|  | OBJECTIVES วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |

▸    อธิบายการทำงานของ Spanning Tree Protocol (STP)

▸    อธิบายว่า STP ป้องกันลูปในเครือข่ายสวิตช์ได้อย่างไร ขณะยังคงความซ้ำซ้อน (redundancy) ของเส้นทางไว้

|  | BACKGROUND ความเป็นมา |
| --- | --- |

กิจกรรมนี้ใช้ Packet Tracer สังเกตการทำงานของ Spanning Tree Protocol บนเครือข่ายสวิตช์อย่างง่ายที่มีเส้นทางสำรอง (redundant path) ระหว่าง S1, S2 และ S3 — สีของสถานะพอร์ตในรายงานนี้อ้างอิงจากไฟสถานะ (link light) จริงบนสวิตช์: สีเขียวหมายถึงกำลังส่งข้อมูล (Forwarding) และสีส้มหมายถึงถูกกันไว้ (Blocking)

|  | PART 01 Observe a Converged Spanning-Tree Instance |
| --- | --- |

Step 1 — Verify Connectivity

Ping จาก PC1 ไปยัง PC2 เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์ทั้งสอง ผลลัพธ์ควรสำเร็จ

Step 2 — View spanning-tree status on each switch

ใช้คำสั่งต่อไปนี้บนแต่ละสวิตช์เพื่อดูสถานะ spanning tree (พิจารณาเฉพาะพอร์ต Gigabit trunk ระหว่างสวิตช์ ไม่รวมพอร์ต FastEthernet ที่เป็น access port):

S1# show spanning-tree vlan 1 S2# show spanning-tree vlan 1 S3# show spanning-tree vlan 1

COMPLETED TABLE

| Switch | Port | Status | Root Bridge? |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | G0/1 | ● FWD | ★ ROOT |
| S1 | G0/2 | ● FWD | ★ ROOT |
| S2 | G0/1 | ● FWD | — |
| S2 | G0/2 | ● FWD | — |
| S3 | G0/1 | ● FWD | — |
| S3 | G0/2 | ● BLK | — |

| Q | Packet Tracer แสดงไฟลิงก์สีหนึ่งที่แตกต่างออกไปบนการเชื่อมต่อเส้นหนึ่งระหว่างสวิตช์ ไฟสีนี้หมายความว่าอย่างไร? |
| --- | --- |
| A | ไฟลิงก์สีส้มหมายถึงพอร์ตปลายด้านนั้นอยู่ในสถานะ Blocking (หรือ Discarding) ของ Spanning Tree นั่นคือพอร์ตยังเชื่อมต่อทางกายภาพอยู่ แต่ STP ไม่อนุญาตให้ส่งผ่านเฟรมข้อมูลทั่วไป (ยกเว้น BPDU) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลูปในเครือข่าย ต่างจากไฟสีเขียวซึ่งหมายถึงพอร์ตอยู่ในสถานะ Forwarding ที่ส่งข้อมูลได้ตามปกติ |

| Q | เฟรมข้อมูลจะเดินทางจาก PC1 ไปยัง PC2 ผ่านเส้นทางใด? |
| --- | --- |
| A | เฟรมจะเดินทางโดยตรงผ่านลิงก์ S1–S2 เนื่องจาก S1 เป็น Root Bridge และพอร์ตของ S2 ที่เชื่อมไปยัง S1 เป็น Root Port ซึ่งอยู่ในสถานะ Forwarding เสมอ จึงเป็นเส้นทางที่สั้นและมีต้นทุน (cost) ต่ำที่สุดไปยัง Root Bridge |

| Q | เหตุใดเฟรมจึงไม่เดินทางผ่าน S3? |
| --- | --- |
| A | เพราะพอร์ต G0/2 บน S3 ถูก STP กำหนดให้อยู่ในสถานะ Blocking เส้นทางผ่าน S3 จึงไม่ถูกใช้งานสำหรับส่งเฟรมข้อมูลทั่วไป แม้ว่าลิงก์ทางกายภาพจะยังเชื่อมต่ออยู่ก็ตาม เส้นทางผ่าน S3 จะถูกใช้งานก็ต่อเมื่อเส้นทางหลัก (S1–S2) ขาดหายไปเท่านั้น |

| Q | เหตุใด Spanning Tree จึงกำหนดให้พอร์ตหนึ่งอยู่ในสถานะ Blocking? |
| --- | --- |
| A | เพราะเครือข่ายนี้มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแบบสามเหลี่ยม (S1–S2–S3–S1) ซึ่งในระดับ Layer 2 หากทุกลิงก์เปิดใช้งานพร้อมกันจะเกิด switching loop และ broadcast storm ได้ STP จึงคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดไปยัง Root Bridge แล้วปิดกั้น (block) พอร์ตที่ทำให้เกิดเส้นทางซ้ำซ้อนเพียงพอร์ตเดียว เพื่อให้เหลือเส้นทางเชื่อมต่อแบบ loop-free แต่ยังคงมีลิงก์สำรองไว้ใช้งานหากเส้นทางหลักล่ม |

|  | PART 02 Observe Spanning-Tree Convergence |
| --- | --- |

Step 1 — Remove the connection between S1 and S2

เปิดหน้าต่าง CLI บนสวิตช์ S3 แล้วออกคำสั่งต่อไปนี้ค้างไว้ จากนั้นใช้เครื่องมือ Delete ลบสายเคเบิลที่เชื่อมระหว่าง S1 และ S2:

S3# show spanning-tree vlan 1

Step 2 — Observe spanning-tree convergence

กลับมาที่ CLI ของ S3 แล้วออกคำสั่งเดิมซ้ำ ๆ (กดปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อเรียกคำสั่งก่อนหน้า) จนกว่าไฟลิงก์สีส้มบนสายที่เหลือจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว พร้อมสังเกตสถานะของพอร์ต G0/2:

S3# show spanning-tree vlan 1 S3# show spanning-tree vlan 1 S3# show spanning-tree vlan 1 ... S3# show spanning-tree vlan 1

| Q | เกิดอะไรขึ้นกับสถานะของพอร์ต G0/2 ในระหว่างกระบวนการนี้? |
| --- | --- |
| A | พอร์ต G0/2 บน S3 เปลี่ยนสถานะตามลำดับของ STP: จาก Blocking → Listening → Learning → Forwarding เมื่อเส้นทางหลัก (S1–S2) ถูกตัดขาด STP จะคำนวณ (re-converge) หาเส้นทางใหม่ไปยัง Root Bridge และเปิดใช้งานพอร์ตที่เคยถูกบล็อก โดยกระบวนการเปลี่ยนสถานะทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 30–50 วินาที (ตามค่า default forward delay และ max age) ก่อนที่พอร์ตจะเข้าสู่สถานะ Forwarding อย่างสมบูรณ์ |

หลังจากพอร์ตเข้าสู่สถานะ Forwarding แล้ว ให้ทดสอบ ping จาก PC1 ไปยัง PC2 อีกครั้ง ผลลัพธ์ควรสำเร็จ เนื่องจากขณะนี้เส้นทางผ่าน S3 กลายเป็นเส้นทางเดียวที่เหลืออยู่ในการเชื่อมต่อระหว่าง S1 และ S2

| Q | มีพอร์ตใดยังคงแสดงไฟลิงก์สีส้ม (แสดงว่าอยู่ในสถานะอื่นที่ไม่ใช่ Forwarding) หรือไม่ เพราะเหตุใด? |
| --- | --- |
| A | ไม่มี หลังจากลบลิงก์ S1–S2 ออกแล้ว โทโพโลยีที่เหลือระหว่างสวิตช์ทั้งสามจะมีเพียง 2 ลิงก์ (S1–S3 และ S2–S3) ซึ่งไม่มีเส้นทางวนซ้ำ (loop) หลงเหลืออยู่อีกต่อไป จึงไม่จำเป็นต้องมีพอร์ตใดถูกบล็อกเพื่อป้องกันลูป ทุกพอร์ตที่ใช้งานอยู่จึงอยู่ในสถานะ Forwarding และแสดงไฟลิงก์สีเขียวทั้งหมด |

|  | CONCLUSION สรุปผลปฏิบัติการ |
| --- | --- |

การทำ Lab นี้แสดงให้เห็นว่า Spanning Tree Protocol อนุญาตให้มีลิงก์สำรองในเครือข่ายสวิตช์เพื่อความทนทานต่อความล้มเหลว (redundancy) โดยไม่ก่อให้เกิด switching loop ผ่านการเลือก Root Bridge คำนวณเส้นทางที่ดีที่สุด และปิดกั้นพอร์ตส่วนเกินไว้ในสถานะ Blocking เมื่อเส้นทางหลักขาดหาย STP จะ converge ใหม่โดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานเส้นทางสำรองแทน ทำให้เครือข่ายยังคงสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่อง